TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên,

- Kể được tên các dụng cụ điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

- Kể tên và mô tả tác dụng nhiệt,tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn Bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, đèn đi ốt phát quang (đèn LED)

2. Kĩ năng: Biết mắc mạch điện đơn giản

3. Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác và trung thực trong học tập

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

-  Giáo án + đồ dùng và thiết bị cho mỗi nhóm gồm

1 ắc quy 12V (V 1 bộ chỉnh lưu hạ thế) 5 dây nối có vỏ bọc cách điện

1 công tắc, 1 đoạn dây sắt mảnh  = 0, 3 mm dài 30 cm đến 35 cm (tách từ dây phanh)

3 đến 5 mảnh dây nhỏ (2cm x 5cm) cắt từ giấy lau tay,1 cầu chì như mạch điện gia đình

- Chuẩn bị cho mỗi nhóm gồm2 pin loại 1,5 V để lắp, 2 pin mắc nối tiếp, 1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn; 1 công tắc, 5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 bút thử điện với bóng đèn có 2 đầu dây bên trong tách rời nhau, 1 đèn đi ốt phát quang (đèn LED) nhìn rõ cả 2 bản kim loại bên trong đèn

2. Chuẩn bị của học sinh

Học bài cũ và làm BT đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

a) Câu hỏi

Vẽ sơ đồ mạch đèn pin ?

b) Đáp án, biểu điểm

-Vẽ sơ đồ (10đ)

* Đặt vấn đề (2 phút)

GVĐặt hệ thống câu hỏi

Khi có dòng điện trong mạch ta có nhìn thấy các điện tích hay e chuyển động không?

Vậy căn cứ vào đâu để biết có dòng điện chạy trong mạch?

Để biết có dòng điện chạy trong mạch ta phải căn cứ vào tác dụng của dòng điện. Bài hôm nay ta lần lượt đi tìm hiểu các tác dụng đó

2. Dạy nội dung bài mới (32 phút)

| Hoạt động của GV và HS | Ghi bảng |
| --- | --- |
| - Y/c 2 đến 3 Chuẩn bị của học sinh lên bảng trả lời câu C1, các Chuẩn bị của học sinh ở dưới trả lời vào vở GV thống nhất các ví dụ đúng-> ghi vở Y/c h/s tự nghiên cứu trả lời câu C2 bằng cách tự chọn đồ dùng mắc mạch điện theo sơ đồ hình 22.1 sau đó y/c h/s thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của câu C2 các em thấy rằng khi có dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên và phát sáng. Vậy nếu thay dây tóc bóng đèn bằng dây sắt, dây sắt có nóng lên hay không? Em hãy nêu các phương án nhận biết Đưa ra cách nhận biết đơn giản là dùng giấy ăn để lên dây sắt. Y/c h/s quan sát và nêu kết quả thí nghiệm hình 22.2 Làm thí nghiệm cho cả lớp quan sát (Đóng công tắc 5 giây thì ngắt để khỏi hại ắc quy) Y/c h/s trả lời câu hỏi C3? (HSK) a) Mảnh giấy bị cháy đứt và rơi xuống b) Dòng điện chạy qua đoạn dây AB làm dây AB nóng lên làm mảnh giấy đứt Qua TN và rất nhiều TN khác nữa ta thấy các vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua , Vật nào nóng lên tới 500o C thì phát ánh sáng nhìn thấy được Y/c cả lớp chọn từ hoàn thành kết luận - Khi có dòng điên chạy qua các vật dẫn bị (nóng lên) - Dòng điện chạy qua dấy tóc nóng tới (nhiệt độ) cao và phát sáng Nêu nội dung kết luận vừa hoàn thành Em hãy nêu ví dụ về TB điện có t/d nhiệt? (HSTb) Bếp điện, bàn là, chăn điện, nồi cơm điện Những thiết bị điện dều có tác dụng nhiêt, nhưng nếu thiết bị điện nào mà t/d nhiệt nào mà không có ích, thì ta phải làm giảm nó đi, những thiết bị điện mà t/d chính của nó là t/d nhiệt thì ta nên duy trìphục vụ cho đời sống hàng ngày và trong kỹ thuật Tác dụng nhiệt có rất nhiều ứng dụng trong thực tế ta quan sát bảng to nóng chảy C4 trả lời Y/c h/s tìm hiểu để trả lời câu C4?(HSG) Gợi ý Dựa vào bảng nhiệt độ nóng chảy Chốt lại Cầu chì có tác dụng bảo vệ các TB điện khi dòng điện đột ngột tăng mạnh trong quá trình bị chập điện C4 Khi đó cầu chì nóng tới nhiệt độ nóng chảy và bị đứt mạch điện hở (bị ngắt mạch) tránh hư hại cho các thiết bị điện Vậy khi nào dòng điện có tác dụng nhiệt?(HSK) Như vậy khi dòng điện đi qua mọi vật dẫn điện làm cho chúng nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng ta bảo dòng điện có tác dụng nhiệt Chuyển ý Ngoài ra dòng điện còn có tác dụng quan trọng khác nữa đó là tác dụng phát sáng Nhiều loại đèn hoạt động dựa trên tác dụng này của dòng điện Trước hết ta tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện qua bóng đèn của bút thử điện Y/c h/s quan sát bóng đèn của bút thử điện kết hợp quan sát hình 22.3 trả lời câu hỏi C5? (HSTb) Hai đầu dây trong bóng đèn của bút thử điện tách rời nhau Gọi 2 học sinh lên quan sát vùng sáng của bóng đèn bút thử điện Quan sát Trả lời câu hỏi C6? Đèn của bút thử điện do chất khí giữa hai đầu dây bên trong của bụt thử điện sáng Đèn của bút thử điện do chất khí giữa hai đầu dây bên trong của bụt thử điện sáng Y/c h/s hoàn thiện kết luận 2 (HSY) Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này (phát sáng) Y/c 1 h/s nêu nội dung kết luận câu C2 Đọc KL Giới thiệu đèn đi ốt phát quang chúng ta đi tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện khi dòng điện đi qua bóng đèn này Cho học sinh quan sát đèn đi ốt phát quang để thấy rõ 2 bản kim loại (to, nhỏ) khác nhau trong đèn theo yêu cầu mục a Làm theo yêu cầu mục b theo nhóm. Y/c h/s quan sát và cho nhận xét xem đèn có sáng không? Tiếp tục y/c h/s thực hiện và trả lời câu C7? (HSK) Đèn đi ốt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ bên trong đèn được nối với cực dương của pin và bản kim loại to được nối với cực âm Y/c h/s hoàn thành kết luận (HSTb) 1 đến 2 học sinh đọc lại kết luận sgk đã được điền đúng *THMT, ƯPVBĐKH. - Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở.Tác dụng nhiệt có thể có lợi, có thể có hại. - Để làm giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản là làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ. Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay, người ta đang cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn (có điện trở suất bằng không) trong đời sống và kỹ thuật - Sử dụng điot trong thắp sáng sẽ góp phần làm giảm tác dụng nhiệt của dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện Y/c h/s giải bài tập C8, C9 sau đó cho HS phát biểu và thảo luận trên lớp để có câu trả lời đúng C8 E. không có trường hợp nào C9 Nối bản kim loại nhỏ của đèn LeD với cực A của nguồn điện và đóng công tắc, nếu đèn sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện, còn nếu đèn không sáng thì A là cực âm của nguồn | I/ Tác dụng nhiệt (15 phút) C1 Các dụng cụ như Đèn điện dây tóc, bàn là điện, bếp điện, lò sưởi điện C2 a) Bóng đèn nóng lên Có thể xác nhận qua cảm giác của tay hoặc sử dụng nhiệt kế b) Dây tóc của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng c) Bộ phận đó của bóng đèn dây tóc thường làm bằng vôn fram là 33700C 25000C C3 a) Mảnh giấy bị cháy đứt và rơi xuống b) Dòng điện chạy qua đoạn dây AB làm dây AB nóng lên làm mảnh giấy đứt * Kết luận 1 - Khi có dòng điên chạy qua các vật dẫn bị (nóng lên) - Dòng điện chạy qua dấy tóc nóng tới (nhiệt độ) cao và phát sáng C4 Khi đó cầu chì nóng tới nhiệt độ nóng chảy và bị đứt mạch điện hở (bị ngắt mạch) tránh hư hại cho các thiết bị điện II/ Tác dụng phát sáng (13 phút) 1/ Bóng đèn của bút thử điên C5 Hai đầu dây trong bóng đèn của bút thử điện tách rời nhau C6 Đèn của bút thử điện do chất khí giữa hai đầu dây bên trong của bụt thử điện sáng * Kết luận Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này (phát sáng) 2/ Đèn đi ốt phát quang(đèn LED C7 Đèn đi ốt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ bên trong đèn được nối với cực dương của pin và bản kim loại to được nối với cực âm * Kết luận 3 Đèn đi ốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo (một chiều) nhất định và khi đó đèn sáng III/ Vận dụng (4 phút) C8 E. không có trường hợp nào C9 Nối bản kim loại nhỏ của đèn LeD với cực A của nguồn điện và đóng công tắc, nếu đèn sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện, còn nếu đèn không sáng thì A là cực âm của nguồn |

3. Củng cố, luyện tập (5 phút )

? Qua bài hôm nay em rút ra được những gì?

HS 1 đến 2 h/s đọc phần ghi nhớ sgk

Y/c HS đọc mục có thể em chưa biết

* TKNL

-Để bóng đèn sợi đốt phát sáng được thì phải mất một phần năng lượng điện để đốt nóng bộ phận dây tóc đến nhiệt độ cao . Vậy để  tiết kiệm năng lượng điện người ta đã dùng đèn ống . Nhờ có cơ chế đặc biết chất bột phủ bên trong đèn ống phát sáng . Đèn này nóng lên ít nên tiêu thụ năng lượng điện ít hơn so với bóng đèn sợi đốt . Ngày nay người ta vẫn không ngừng nghiên cứu và chế tạo ra các loại đèn tiêu thụ ít năng lượng điện hơn nữa như đèn compac,đèn L.E.D....

-Để giảm tác dụng nhiệt , cách đơn giản nhất là làm dây dẫn bằng vật liệu dẫn điện tốt . Việc sử dụng nhiều kim loại để làm vật liệu dẫn điện dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên . Ngày nay người ta có gắng chế tạo ra vật liệu siêu dẫn để giảm thiểu tối đa năng lượng hao phí do tỏa nhiệt nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững .

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (1 phút)

- Học thuộc phần ghi nhớ

- Làm bài tập 22.1 -  22.3 (sbt- 23)